| 芜湖市第三人民医院安检门测温通道配置参数 根据疫情防疫需要结合我院区域划分，参考2院病区管理设备，申请在院南大门、门诊楼一层大厅入口各建立首道通关体温筛查-测温安检门系统防线。采用非接触测温：疫情移动至南大门可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃。人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，系统含1.测温安检门、客户端管理软件、3.显示终端设备操作台、4.室外门边包边装饰，）外形(mm)2287(高)x872(宽)x663(深) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 方案 | 参数 | 数量 |
| 1 | 通关体温筛查-测温安检门系统 | 含：测温安检门，安消一体化摄像机，录像机，链接交换机 安检门：【测温、金属检测、联网】 测温：热成像相机测温 热成像分辨率：160*120 测温精度：±0.5℃ 测温范围：30-45℃ 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 系统参数 电源输入 220V 功率 小于20W 工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝 重量 小于90kg 外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 安消一体化摄像机： 1. 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 2. 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 3. 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 4. 设备支持自动白平衡功能 5. 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 6. 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 7. 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 8. 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 9. 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 10. ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（公安部检测报告证明） 11. ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置（公安部检测报告证明） 12. ★具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 13. 具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 硬盘录像机： ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准） ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式（以公安部检测报告为准） 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 交换机： 提供8个百兆电口，1个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准。 支持iVMS-4200客户端管理。 支持云管APP管理。 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理。 支持远程升级。 支持最远250 m传输。 支持红口保障。 百兆网络接入，千兆上行设计。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 ★所有设备为同一品牌，并提供原厂售后服务承诺函 | 1 |
| 2 | 台式电脑（含：客户端管理软件） | CPU：Intel 第九代 Core i3-9100 处理器（4核/3.6GHz主频/6MB缓存）； 内存：≥4GB DDR4 2666，最大支持32G容量； 硬盘：≥1T SATA3 7200转+128G M.2 NVME 固态； 显卡： 集成显卡； 主板：Inter B365系列及以上、原厂同品牌主板； 网卡：集成10-100-1000M自适应有线网卡； 声卡：集成5.1声道声卡; 光驱：无光驱； 系统：出厂自带win10 ６４位操作系统； 电源：不大于180W高转换率电源； 接口：≥10个USB接口（其中前置不低于6*USB 3.1）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）、≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥1个PCI； 显示器：19.5宽LED液晶屏，通过了国际权威的TUV低蓝光认证, 并提供相关认证截图文件； 机箱：标准MATX机箱，容积≤15L,顶置开关,出厂内置音箱设备； 键鼠：PS2防水抗菌键盘、USB光电鼠标； 测温通道同一品牌的配套客户端管理软件 | 1 |
| 3 | 显示终端 | 22寸液晶监视器，显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， ★支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 1 |
| 4 | 设备操作台 | 长1500mm，高750mm，台面深度800mm，柜体深度600mm、遵循人体工程学、流线型设计； 组装式全钢结构，操作台可拼接； 表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化处理、表面静电喷塑、耐酸碱、防锈蚀、抗静电； 颜色：银灰； 预留线缆口、通风口、主机托、键盘台。 | 1 |

预算控制价：4.8万  质保期：两年