市三院院内道路路面改造设计要求

为改善医院就诊环境，现申请院内道路路面改造，平整道路，铺设沥青。经测量，我院道路面积约为5570平米，水泥刚性路面改柔性路面的施工做法为：

1、更换全部道路路牙，提升井圈井盖地坪标高；

2、修补平整刚性水泥路面；

3、清理路面，喷洒乳化沥青透层、粘层；

4、机械摊铺粗粒式沥青混凝土基层5cm厚；

5、人工摊铺细粒式沥青混凝土面层4cm厚；

6、机械平整碾压路面，制作地面方向标志线。

项目预算控制价：60万。

道路路面设计资质要求：建筑设计乙级资质