显微镜1

1.光学系统：无限远光学系统

2.主机：电源开关和调光旋钮位于机身前端，机身背部集成绕线器设计。

3.照明系统：照明系统配备了复眼透镜，能够均匀的照亮整个视场；高亮度白色LED光源。

4.目镜：10X，视场数20mm，视度可调

◇5.调焦机构：同轴粗微调焦机构，显两侧都配置粗微动手轮，调焦行程：向上2mm/向下13mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.2mm，粗动带锁紧圈，带载物台上下动定位。

- 镜筒：双目镜筒，30°倾斜，瞳距50～75mm

- 转换器：内向式4孔转换器

8.载物台：矩形机械移动载物台，载物台无齿条凸出，带标本夹标尺，移动范围76mm（左右）x30mm（前后）

◇9.物镜： 须配备4X (数值孔径NA≥0.1/工作距离WD≥25mm) ，10X (数值孔径NA≥0.25/工作距离WD≥6.7mm) ，40X (数值孔径NA≥0.65/工作距离WD≥0.6mm) ， 100X Oil (数值孔径NA≥1.25/工作距离WD≥0.14mm)

10.聚光镜：阿贝聚光镜，NA:0.1～1.25，光栏位置有和物镜相对应的标记（用色环表示倍率）

11.防霉处理：光学系统周围具备防霉涂层

◇12.整机质保≥3年，光源≥1年。

13.终生维修，保证零配件供应不少于10年

14.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；

显微镜2

一、技术参数：

1.光学系统：无限远光学系统，可实现明场、暗场、相差多功能显微观察，齐焦距离≤45mm

2.观察筒：铰链式三目，瞳距调节范围48mm-75mm；

3.目镜：大视野目镜，10X，视场数20mm，视度可调

4.物镜：无限远物镜 4X 、10X 、40X 、100X (oil)；

5.调焦机构：粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为20mm, 微调最小刻度2.5um；

6.转换器 ：内向式四孔转换器；

7.载物台 ：右手用旋钮的机械式载物台(120X132mm)，线轨载物台，齿条无突出

◇8.智能数显型落射荧光装置，配B,UV三色荧光通道，B激发波段:460nm~490nm  UV激发波段 330nm~380nm。荧光光源，长效光源，寿命2万小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保；液晶屏可显示荧光波段和亮度比例

9.聚光镜 ：阿贝聚光镜 NA1.25

10. LED照明系统：白色LED，亮度可调

11、2000万像素相机、1"芯片尺寸、2.4 um*2.4 um像元尺寸，最高帧率可达22FPS，采用电子卷帘快门、128Mb图像缓存，USB3.0B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口

◇12、MS1.0专用软件 有软件著作权号， 软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多焦面信号快速景深叠加功能；多通道荧光合成叠加；定制真菌检测报告软件，具备统方，查询等功能；软件必须提供硬件加密锁，并保证所有提供功能没有使用时间限制

13、标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。；

14、标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。

15、功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。

◇16、支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3、每年定期对仪器进行保养和维护

4.培训地点：在客户仪器安装地点由厂家工程师完成现场培训；

培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读和软件基本操作等。

5.培训要求：培训完成后，至少有2-3名工作人员能够独立完成该仪器的基本操作流程。

6.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；