细胞医学图像分析系统技术参数

1用于骨髓细胞分析，可与科室现有显微镜（型号奥林巴斯BX51）联接组成系统。

2 数据扩展方便，当磁盘空间满时，只需要插入一块硬盘同时设置一下存储路径就可以继续工作。并且原有的历史数据也能够通过软件进行查询，无需删除原始记录或者反复更换硬盘。

3 提供权限控制功能，包括：查看、新建、检测、审核、打印、帐号管理和配置管理权限。每个权限只能在权限允许范围内工作。

4提供统计功能，包括：工作量统计、诊断结论统计、细胞种类统计。

5提供档案比较功能，用户在检测任务或者审核任务可以及时调阅该患者的历史档案进行患情比较和分析。

6支持组合查询，根据用户需要方便快捷的查询到所需结果。

7支持多种计数方式。可以采用键盘、USB计数器、手动输入等方式进行计数，计数结果实时显示，并根据设定数量进行计满提示，避免误操作。计数结果分细胞个数显示和百分比显示。

8提供图片标注功能，可在图片上标注信息。

9提供打印报告单样式选择功能，在打印报告单前，通过打印预览方式可以选择需要打印样式。内置4种类型：无图样式、单图样式、双图样式和6图样式。

10提供视频参数快捷设置功能。将视频参数调整好后，可以保存为某个方案。可提供最多8个方案供用户使用。当下次需要使用某参数时，直接点击方案即可自动设置为某方案的参数。

11支持经典病案汇总保存，在检测过程中可以将经典病例图片保存在本地供以后分析适用。

★12用于骨髓细胞分析，有历史数据转换功能：系统可通过数据库层面对接医院现有老版本骨髓软件，能够将医院历史数据和图片完整的导入到骨髓软件数据库中实现无缝衔接，获取并继承既往病例数据，可实现对旧系统历史病例的调阅、复查及纵向对比分析。

★13配置专用细胞计数器，细胞计数器除骨髓细胞分类计数功能外，可实现对显微镜的聚焦控制，同时支持连接手机蓝牙，实现远程聚焦控制，方便操作人员使用。

14 Z轴自动聚焦：配备专用聚焦模块，AI聚焦算法实现实时Z轴位置自动调整，保证成像清晰度，且不改变显微镜原始硬件结构。

15扩展功能：在显微镜上扩展自动扫描平台，可实现油镜自动滴油，自动清洗，XY轴精密数控运动定位样本扫描区域，自动扫描、切换镜头、调节聚光镜升降及光阑。

★16系统须取得国家药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证，并具备自主知识产权的软件著作权。

二、系统配置

骨髓细胞图像分析系统软件

2000万像素高清显微数码相机

显微镜接口

高性能电脑

彩色喷墨打印机